为确保电池安全的禁止事项:

1 分解

绝对禁止对电池进行分解,因为强碱性的电解液可能会造成皮肤或衣物的损伤。

2 短路

禁止对电池短路,否则将会由于电池的发热造成机器或人的烧伤。

3 投入水中、火中

禁止将电池投入水中或火中，投入火中，将造成电池的破裂：投入水中，将造成电池功能的损坏。

4 锡焊

请勿直接对电池锡焊，否则由于电池帽内安全阀损伤可能会导致安全功能的破坏。

5 + -反向装入

正负反向装入电池，可能会造成电池的鼓胀和破裂，请绝对避免。

6 大电流条件的过充电，反向充电

6.1  请勿用超过规定值的大电流过充或反向充电，由于此时电池内部迅速产生大量气体，内压剧增，将会造成电池鼓胀或破裂。

6.2  请勿用非配套的充电器或改造后的充电器充电，否则也会引起电池鼓胀和破裂的危险。

※ 请在电池的使用说明中标明上述禁止事项。

7 装入机器

组装到机器中的电池，请绝对不要将其完全密封起来。因为有时电池产生的氢氧气体会引起密闭空间破裂，在有引火源（电机、开关的电火花）时，可能还会造成爆炸。

8 转作其他用途

请不要将电池转用到其它的机器或其它的用途。因为电池的品种和型号各不相同，有可能导致电池和用电器的损伤。

9 特别注意组合电池的短路

千万不要使组合电池短路。有时机器的形状和电池合的形状往往易造成短路，有时电接点的形状也易引起短路，需要特别留意。

10 电池的混用

不能和普通干电池混用，也不能新旧电池或不同厂商的电池混用，

因为电池特性值不同常常会引起电池和机器的损伤。